МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни

«Технології проектування комп’ютерних систем»

Студента 4-го курсу

спеціальності 123 –

«Комп’ютерна інженерія»

Друмашка Костянтина

УЖГОРОД – 2026

Лабораторна робота № 1

Тема: Дослідження цифрових компонентів стандартних бібліотек середовища Active-HDL

Мета: Навчитися працювати з бібліотеками в середовищі Active-HDL та дослідити роботу типових цифрових компонентів стандартної бібліотеки середовища Active-HDL lat_vhd.

Варіант 11 (1)

| Номер варіанту | Функціональне призначення елемента | Назва елемента в бібліотеці lat_vhd |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восьмирозрядний суматор | addf8 |

Хід роботи

Cпочатку створюємо повний однорозрядний суматор (рис. 1) і на його основі будуємо схему для восьмирозрядного суматора(рис. 2).

Рисунок 1 – Однорозрядний суматор

Рисунок 2 – Восьмирозрядний суматор

Наступний етап – компіляція, а після – генеруємо код. Далі робимо символ восьмирозрядного суматора.

Лістинг VHDL-коду:

-- Design unit header --

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity sumf8 is

port(

Pin : in STD_LOGIC;

Pout : out STD_LOGIC;

Sum : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

a : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

b : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end sumf8;

architecture sumf8 of sumf8 is

---- Component declarations -----

component sumsh

port(

Pin : in STD_LOGIC;

Pout : out STD_LOGIC;

sum : out STD_LOGIC;

a : in STD_LOGIC;

b : in STD_LOGIC

);

end component;

---- Signal declarations used on the diagram ----

signal NET1336 : STD_LOGIC;

signal NET1340 : STD_LOGIC;

signal NET638 : STD_LOGIC;

signal NET642 : STD_LOGIC;

signal NET646 : STD_LOGIC;

signal NET650 : STD_LOGIC;

signal NET743 : STD_LOGIC;

begin

----  Component instantiations  ----

U1 : sumsh

port map(

Pin => Pin,

Pout => NET638,

sum => Sum(0),

a => a(0),

b => b(0)

);

U2 : sumsh

port map(

Pin => NET638,

Pout => NET642,

sum => Sum(1),

a => a(1),

b => b(1)

);

U3 : sumsh

port map(

Pin => NET642,

Pout => NET646,

sum => Sum(2),

a => a(2),

b => b(2)

);

U4 : sumsh

port map(

Pin => NET646,

Pout => NET650,

sum => Sum(3),

a => a(3),

b => b(3)

);

U5 : sumsh

port map(

Pin => NET650,

Pout => NET1336,

sum => Sum(4),

a => a(4),

b => b(4)

);

U6 : sumsh

port map(

Pin => NET1336,

Pout => NET1340,

sum => Sum(5),

a => a(5),

b => b(6)

);

U7 : sumsh

port map(

Pin => NET1340,

Pout => NET743,

sum => Sum(6),

a => a(6),

b => b(6)

);

U8 : sumsh

port map(

Pin => NET743,

Pout => Pout,

sum => Sum(5),

a => a(7),

b => b(7)

);

end sumf8;

Перетворення схеми на символ восьмирозрядного суматора зображено на рис. 3.

Рисунок 3 – Символ восьмирозрядного суматора

Виконуємо компіляцію проекту та генеруємо код.

Лістинг VHDL-коду:

-- Design unit header --

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Test is

port(

Pin : in STD_LOGIC;

Pout : out STD_LOGIC;

Res : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

a : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

b : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end Test;

architecture Test of Test is

---- Component declarations -----

component sumf8

port(

Pin : in STD_LOGIC;

Pout : out STD_LOGIC;

Sum : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

a : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

b : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end component;

begin

----  Component instantiations  ----

U1 : sumf8

port map(

Pin => Pin,

Pout => Pout,

Sum => Res,

a => a,

b => b

);

end Test;

Моделювання роботи восьмирозрядного суматора зображено на рис. 4.

Рисунок 4 – Часова діаграма восьмирозрядного суматора

Висновки: під час лабораторної роботи було набуто та закріплено навички роботи з бібліотеками в середовищі Active-HDL; досліджено роботу типових цифрових компонентів стандартної бібліотеки середовища Active-HDL; виконано опис компонента Active-HDL Symbol Toolbox, згідно 11 варіанту, – addf8.