МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №5

з дисципліни

«Технології проектування комп’ютерних систем»

Студента 4-го курсу

спеціальності 123 –

«Комп’ютерна інженерія»

Друмашка Костянтина

УЖГОРОД – 2026

Лабораторна робота № 5

Тема: Проектування цифрових автоматів з пам’яттю з використанням Active-HDL та мови опису апаратури VHDL.

Мета: Навчитися проектувати цифрові автомати з пам’яттю.

Варіант 11

Хід роботи

Завдання 1. Спроектувати цифровий автомат Мура згідно з заданими таблицями переходів і виходів. Комбінаційну схему збудження і комбінаційну схему формування вихідних сигналів реалізувати з використанням JK-, RS- або D-тригерів. Тип тригера студент обирає самостійно.

Описати VHDL-модель автомата Мура. Промоделювати роботу, порівняти отримані результати.

| Таблиця переходів |  |  |  | Таблиця виходів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |  | Стан автомата | Вихідні сигнали |
|  | Х1 | Х2 |  |  |  |
| S0 | S1 | S0 |  | S0 | Y1 |
| S1 | S2 | S2 |  | S1 | Y1 |
| S2 | S2 | S3 |  | S2 | Y0 |
| S3 | S3 | S0 |  | S3 | Y1 |

Для кодування вхідних, вихідних сигналів і внутрішніх станів автомата спочатку необхідно визначити найменшу кількість букв для кодування отриманих на етапі абстрактного синтезу вхідних і вихідних сигналів. Найменше число визначається величиною: N = ]log2 n[, де n – число станів автомата (вхідних, вихідних сигналів або внутрішніх станів автомата).

Визначаємо найменшу кількість букв для кодування станів автомата

N = ]log2 n[ = ]log2 4[ = 2

Закодовані стани автомата Мура

| Стан автомата | Код |
| --- | --- |
| S0 | 00 |
| S1 | 01 |
| S2 | 10 |
| S3 | 11 |

Визначаємо найменшу кількість букв для кодування вхідних та вихідних сигналів:

N = ]log2 n[ = ]log2 3[ = 2 (для вихідних сигналів Y0, Y1, Y2)

N = ]log2 n[ = ]log2 2[ = 1 (для вхідних сигналів Х1, Х2)

| Закодовані вхідні сигнали |  |  | Закодовані вихідні сигнали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан автомата | Код |  | Стан автомата | Код |
|  |  |  | Y0 | 00 |
| X1 | 0 |  | Y1 | 01 |
| X2 | 1 |  | Y2 | 10 |

Таблиця переходів і виходів після кодування має наступний вигляд:

| Таблиця переходів |  |  |  | Таблиця виходів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |  | Стан автомата | Вихідні сигнали |
|  | Х1 | Х2 |  |  |  |
| 00 | 01 | 00 |  | 00 | 01 |
| 01 | 10 | 10 |  | 01 | 01 |
| 10 | 10 | 11 |  | 10 | 00 |
| 11 | 11 | 00 |  | 11 | 01 |
| q1q0 | q1q0 | q1q0 |  | q1q0 | y1y0 |

Далі з використанням таблиці переходів RS-тригера виконуємо побудову структурної таблиці переходів автомата Мура.

| Таблиця переходів RS-тригера |  |  |  | Структурна таблиця переходів автомата Мура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стан автомата | Вхідні сигнали |  |  |  |
| Qt | Перехід | Qt+1 |  |  | X=0 |  | X=1 |  |
| 0 | R= *; S = 0 | 0 |  | 00 | *0 | 01 | *0 | *0 |
| 0 | R= 0; S = 1 | 1 |  | 01 | 01 | 10 | 01 | 10 |
| 1 | R= 1; S = 0 | 0 |  | 10 | 0* | *0 | 0* | 01 |
| 1 | R= 0; S = * | 1 |  | 11 | 0* | 0* | 10 | 10 |
|  |  |  |  | q1q0 | R1S1 | R0S0 | R1S1 | R0S0 |

На основі одержаної таблиці збудження та таблиці виходів складаємо логічні формули для побудови комбінаційної схеми цифрового автомата. Мінімізація функцій збудження з використанням діаграм Вейча:

| Мінімізація R0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0!x | q0 | !q0 |  | R0x | q0 | !q0 |
| q1 | 0 | * |  | q1 | * | 0 |
| !q1 | 1 | 0 |  | !q1 | 1 | 1 |
| R0 = q0 !q1 + !q1 x |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація R1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1!x | q0 | !q0 |  | R1x | q0 | !q0 |
| q1 | * | 0 |  | q1 | * | 0 |
| !q1 | 0 | 0 |  | !q1 | 0 | 1 |
| R1 = !q0 !q1 x |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація S0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0!x | q0 | !q0 |  | S0x | q0 | !q0 |
| q1 | 1 | 0 |  | q1 | 0 | 1 |
| !q1 | 0 | * |  | !q1 | 0 | 0 |
| S0 = q0 q1 !x+!q0 q1 x |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація S1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1!x | q0 | !q0 |  | S1x | q0 | !q0 |
| q1 | 0 | * |  | q1 | 0 | * |
| !q1 | 1 | * |  | !q1 | 1 | 0 |
| S1 = !q1 !x + q0 !q1 x |  |  |  |  |  |  |

Далі виконуємо мінімізацію вихідних сигналів:

| Мінімізація Y0 |  |  |  | Мінімізація Y1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | q0 | !q0 |  | Y1 | q0 | !q0 |
| q1 | 0 | 0 |  | q1 | 1 | 0 |
| !q1 | 0 | 0 |  | !q1 | 1 | 1 |
| Y0 = 1 |  |  |  | Y1 = !q0 !q1+ q0 |  |  |

Будуємо схему RS-тригера (див. рис.1), яку будемо використовувати для побудови схеми автомата Мура.

Рисунок 1 – Схема RS-тригера

Формуємо символ RS-тригера та за його допомогою виконуємо побудову схеми автомата Мура (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема автомата Мура

Для перевірки коректності роботи схеми виконуємо моделювання роботи автомата Мура з використанням RS-тригера(рис. 3).

Для перевірки коректності роботи схеми виконуємо моделювання роботи автомата Мура з використанням RS-тригера(рис. 3).

Рисунок 3 – Моделювання роботи автомата Мура

Завдання 2. Описати VHDL-модель автомата Мілі згідно з заданими таблицями переходів і виходів. Промоделювати роботу цифрового автоматa. Перевірити правильність виконання переходів автоматом.

| Таблиця переходів автомата Мілі |  |  |  | Таблиця виходів автомата Мілі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |  | Стан автомата | Вихідні сигнали |
|  | Х1 | Х2 |  |  |  |
| S0 | S0 | S1 |  | S0 | Y0 |
| S1 | S2 | S2 |  | S1 | Y2 |
| S2 | S2 | S3 |  | S2 | Y1 |
| S3 | S4 | S4 |  | S3 | Y0 |
| S4 | S5 | S4 |  | S4 | Y0 |
| S5 | S6 | S0 |  | S5 | Y1 |
| S6 | S0 | S0 |  | S6 | Y3 |

Кодування станів автомата: N = ]log2 n[ = ]log2 7[ = 3 (S0-S6)

| Закодовані стани автомата Мілі |  |
| --- | --- |
| Стан автомата | Код |
| S0 | 000 |
| S1 | 001 |
| S2 | 010 |
| S3 | 011 |
| S4 | 100 |
| S5 | 101 |
| S6 | 110 |

Визначаємо найменшу кількість букв для кодування вхідних та вихідних сигналів:

N = ]log2 n[ = ]log2 5[ = 3 (для вихідних сигналів У0, У1, У2, Y3, Y4)

N = ]log2 n[ = ]log2 2[ = 1 (для вхідних сигналів Х1, Х2)

| Закодовані вхідні сигнали |  |  | Закодовані вихідні сигнали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стан автомата | Код |
| Стан автомата | Код |  | Y0 | 000 |
| X1 | 0 |  | Y1 | 001 |
| X2 | 1 |  | Y2 | 010 |
|  |  |  | Y3 | 011 |
|  |  |  | Y0 | 100 |

Таблиця переходів і виходів після кодування має наступний вигляд:

| Таблиця переходів |  |  |  | Таблиця виходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |  | Стан автомата | Вихідні сигнали |  |
|  | X=0 | X=1 |  |  | X=0 | X=1 |
| 000 | 0 | 1 |  | 000 | 0 | 10 |
| 001 | 10 | 10 |  | 001 | 10 | 0 |
| 010 | 10 | 11 |  | 010 | 1 | 1 |
| 011 | 100 | 100 |  | 011 | 0 | 10 |
| 100 | 101 | 100 |  | 100 | 0 | 0 |
| 101 | 110 | 0 |  | 101 | 1 | 11 |
| 110 | 0 | 0 |  | 110 | 11 | 11 |
| q2q1q0 | q2q1q0 | q2q1q0 |  | q2q1q0 | q2q1q0 | q2q1q0 |

Наступним кроком, з використанням таблиці переходів JK-тригера, виконуємо побудову структурної таблиці переходів автомата Мілі.

| Таблиця переходів JK-тригера |  |  |  | Структурна таблиця переходів автомата Мілі |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стан автомата | Вхідні сигнали |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X=0 |  |  | X=1 |  |  |
|  |  |  |  | 000 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 1* |
| Qt | Перехід | Qt+1 |  | 001 | 0* | 1* | *1 | 0* | 1* | *1 |
| 0 | J = 0; K = * | 0 |  | 010 | 0* | *0 | 0* | 0* | *0 | 1* |
| 0 | J = 1; K = * | 1 |  | 011 | 1* | *1 | *1 | 1* | *1 | *1 |
| 1 | J = *; K = 1 | 0 |  | 100 | *0 | 0* | 1* | *0 | 0* | 0* |
| 1 | J = *; K = 0 | 1 |  | 101 | *0 | 1* | *1 | *1 | 0* | *1 |
|  |  |  |  | 110 | *1 | *1 | 0* | *1 | *1 | 0* |
|  |  |  |  | q2q1q0 | J2K2 | J1K1 | J0K0 | J2K2 | J1K1 | J0K0 |

На основі одержаної таблиці збудження та таблиці виходів складаємо логічні формули для побудови комбінаційної схеми цифрового автомата. Мінімізація функцій збудження з використанням діаграм Вейча:

| Мінімізація J0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J0 !x | q2 |  | !q2 |  |  | J0 x | q2 |  | !q2 |  |
| q1 | 0 | * | * | 0 |  | q1 | 0 | * | * | 1 |
| !q1 | 1 | * | * | 0 |  | !q1 | 0 | * | * | 1 |
|  | !q0 | q0 |  | !q0 |  |  | !q0 | q0 |  | !q0 |
| J0 = !q1 q2 !x + !q2 x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація J1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 !x | q2 |  | !q2 |  |  | J1 x | q2 |  | !q2 |  |
| q1 | * | * | * | * |  | q1 | * | * | * | * |
| !q1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | !q1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | !q0 | q0 |  | !q0 |  |  | !q0 | q0 |  | !q0 |
| J1 = q0!x + q0!q2x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація J2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J2 !x | q2 |  | !q2 |  |  | J2 x | q2 |  | !q2 |  |
| q1 | * | * | * | * |  | q1 | * | * | 1 | 0 |
| !q1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | !q1 | * | * | 0 | 0 |
|  | !q0 | q0 |  | !q0 |  |  | !q0 | q0 |  | !q0 |
| J2 = q0 q1!x +q0 q1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація K0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 !x | q2 |  | !q2 |  |  | K0 x | q2 |  | !q2 |  |
| q1 | * | * | 1 | * |  | q1 | * | * | 1 | * |
| !q1 | * | 1 | 1 | * |  | !q1 | * | 1 | 1 | * |
|  | !q0 | q0 |  | !q0 |  |  | !q0 | q0 |  | !q0 |
| K0 = !x + x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 !x | q2 |  | !q2 |  |  | K1 x | q2 |  | !q2 |  |
| q1 | 1 | * | 1 | 0 |  | q1 | 1 | * | 1 | 0 |
| !q1 | * | * | * | * |  | !q1 | * | * | * | * |
|  | !q0 | q0 |  | !q0 |  |  | !q0 | q0 |  | !q0 |
| K1 = (q2 +q0 !q2) !x + (q2 +q0 !q2) x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мінімізація K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 !x | q2 |  | !q2 |  |  | K2 x | q2 |  | !q2 |  |
| q1 | 1 | * | * | * |  | q1 | 1 | * | * | * |
| !q1 | 0 | 0 | * | * |  | !q1 | 0 | 1 | * | * |
|  | !q0 | q0 |  | !q0 |  |  | !q0 | q0 |  | !q0 |
| K2 = q1x +q0 !q1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далі приступаємо до написання коду на мові VHDL для автомата Мілі.

Лістинг VHDL-коду:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE ieee.std_logic_arith.ALL;

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY avtomat IS

PORT (

clk : IN  STD_LOGIC;

reset   : IN  STD_LOGIC;

x   : IN  STD_LOGIC;

y   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);

Q_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0)

);

END avtomat;

ARCHITECTURE milii of avtomat IS

TYPE state_type IS (S000, S001, S010, S011, S100, S101, S110);

SIGNAL state, next_state : state_type;

BEGIN

PROCESS (clk, reset)

BEGIN

IF reset = '1' THEN

state <= S000;

ELSIF rising_edge(clk) THEN

state <= next_state;

END IF;

END PROCESS;

PROCESS (state, x)

BEGIN

CASE state IS

WHEN S000 =>

IF x = '0' THEN next_state <= S000; y <= "00";

ELSE next_state <= S001; y <= "10";

END IF;

WHEN S001 =>

IF x = '0' THEN next_state <= S010; y <= "10";

ELSE next_state <= S010; y <= "00";

END IF;

WHEN S010 =>

IF x = '0' THEN next_state <= S010; y <= "01";

ELSE next_state <= S011; y <= "01";

END IF;

WHEN S011 =>

IF x = '0' THEN next_state <= S100; y <= "00";

ELSE next_state <= S100; y <= "10";

END IF;

WHEN S100 =>

IF x = '0' THEN next_state <= S101; y <= "00";

ELSE next_state <= S100; y <= "00";

END IF;

WHEN S101 =>

IF x = '0' THEN next_state <= S110; y <= "01";

ELSE next_state <= S000; y <= "11";

END IF;

WHEN S110 =>

IF x = '0' THEN next_state <= S000; y <= "11";

ELSE next_state <= S000; y <= "11";

END IF;

END CASE;

END PROCESS;

-- Output current state as a signal

WITH state SELECT

Q_out <= "000" WHEN S000,

"001" WHEN S001,

"010" WHEN S010,

"011" WHEN S011,

"100" WHEN S100,

"101" WHEN S101,

"110" WHEN S110;

END milii;

Для перевірки коректності роботи схеми виконуємо моделювання роботи автомата Мілі з використанням JK-тригера(рис. 4).

Рисунок 4 – Моделювання роботи автомата Мілі

Висновки: в процесі виконання лабораторної роботи було набуто навички проектування цифрових автоматів з пам’яттю з використанням Active-HDL та мови опису апаратури VHDL.